Снимите бампер и открутите ударную балку.

• Просверлите отверстия диаметром 14,5 в технологических точках, обозначенных на заднем ремне. Со стороны бампера просверлите диаметр втулок.

• Вставьте распорные втулки в подготовленные таким образом отверстия.

• привинтить крюк крюка A к элементам C и D через задний ремень с болтами M14x110 8,8 (точка 2 согласно чертежу).

• Вставьте пластины F с гайками в элементы шасси и через сделанные

отверстия для винтов с элементами крюков C и D.

• Затяните все болты в соответствии с таблицей.

• Затянуть ударную балку и бампер.

• привинтить шарик и электрическую розетку.

• Подключите электрооборудование.

• Разберите бампер и открутите бампер.

• Просверлить отверстия диаметром 14,5 в отмеченных технологических точках на заднем ремне автомобиля. Сверло по диаметру  рукава со стороны ботинка.

• Поместите рукава в эти отверстия.

• привинтить основной стержень A к элементам C и D через  задний ремень автомобиля с болтами M14x110 8,8  (точка 2 согласно чертежу).

• Вставьте металлические планки F с помощью гаек в металлические зажимы.  и привинтить к элементам C и D через эти сделанные  отверстия.

• Затяните все болты в соответствии с настройкой крутящего момента - см.

стол.

• Соберите бампер и привинтите бампер.

• Закрепите шар и электрическую плиту.

• Подсоедините электрические провода.